# Билет №14

1. Модальный синтез систем

S – наблюдаема и управляема

х'=Qx

S=x'=Ax+BUy=Cxx^ (x c домиком)  =>x; - гарантии наблюдаемости

U=Dx^ ,где U – управление  - это все безынерционный регулятор

x’=Ax+BU = Ax+BDx = (A+BD)x ,где A+BD = Q  - уравнение замкнутой системы

eλtЭта замкнутая система описывается уравнением x’=Qx. Если все крони (Q) лежат в левой полуплоскости то система устойчива. =(Q(D)) за счет D мы можем управлять спектром замкнутой системы. Такой метод регулирования наз-ся модальным.

- наз-ся модальным (собственнным) движением системы

Модальный регулятор влияет  на спектр (корни) системы.

1 – быстрое затухание экспоненты

2 – медленное

Лучами отсекаем зону повышенной колебательности (sin)

По экспоненте регулируем время переходного процесса. В оставшуюся зону и надо размещать . Размещая здесь  интересуемся перерегулированием.

Как рассчитать матрицу D по заданной :

x’=Ax+BU	y=Cx

преобразуем в обычный дифур

y’’+2y’+y=U   (*2)

(A): p^2+2p+1=0  - известное

(Q): (p-1)(p-2) = p^2+a1p+a0 = 0 – желаемое

вычтем из желаемого известное

(a1-2)p+(a0-1)

U=-(a1-2)y’+(a0-1)y  (*1)

Подставим (*1) в (*2)

y’’+2y’+y=U= - (a1-2)y’- (a0-1)y = Dx

Разница собственных коэффициентов этих уравнений  дают нам нужные коэффициенты.

Преимущества модального регулятора: 1- простота расчета обратных связей 2 – просто регулируется время переходного процесса.

Недостатки: 1 – надо измерять производные выходных сигналов, 2 – сложно управлять перерегулированием (в ПИД регуляторах на 100% проще), 3 – Переход от уравнений в пространстве состояний к дифуру n-го порядка сложен. В качестве альтернативы недостаткам используются корневые годографы.

2. Второй метод анализа устойчивости Ляпунова

Ляпунов вводит функцию Ляпунова

x’=f(x,t)   L=L(x)x^TAx

L(x)=const   grad L = L/x = 2Ax

f – скорость

Смысл 2й теоремы: Нелинейная система в целом абсолютно устойчива (похожа на линейную), если в каждой точке фазового пространства Х угол между векторами x’=f, grad L – остается острым. Для измерения формально вычисляется скалярное произведение <f, grad L> = f^t grad L = ||f||*||grad L||*cos.

Если угол острый – то скалярное произведение всегда одно и того же знака.

Пример: x’=f(x)= -x

Любая знакопостоянная монотонно убывающая функция – здесь функция Ляпунова

L(x) = 2x^2

grad L = L/x = 4x

<f, grad L > = |x|*|4x|*cos = f^T*grad L=-x*4x=-4x^2

Теперь берем –2x^2 (для док-ва знакопостоянства)

Grad L= -4x в итоге получаем +4x^2 следовательно cos>0, для x

Пример №2

x’=Ax

L=1/2x^TQx

L/x=Qx  <T, L/x> = x^TA^TQx=x^T*Q1x

Если sin 1 = sin 2 >0 cos>0

Вывод: в даном случае метод Ляпунова конструктивный, поскольку знак скалярного произведения выясняется по Q1, достаточно найти   и мы говорим о том как ведет скалярное произведение при любом х в фазовом прострарстве. В данном случае ответ был заранее известен (можно анализировать собственные числа матрицы A (это  )).У нелинейных ситем устойчивость исходной  входной системы не очевида, а скалярное произведение бывает устроено просто – это мощное оружие анализа систем. Функцию Ляпунова подстраивают под нелинейную систему стараясь получить простой вид скалярного произведения, позволяющий судить о знаке.

Мы говорим об устойчивости не траектории нелинейной системы как в 1ой теореме, а об устойчивости неоинейной системы в целом (ее способности двигаться в некоторую точку притяжения, независимо от ее состояния). Такая устойчивость наз-ся абсолютной.