# Билет №16

1. Достоинства и недостатки астатизма.

Астатическая система обеспечивает нулевую ошибку слежения за постоянным сигналом.

Астатическая система   e() = 0

Статическая система e()  0

У интегратора сигнал идет к бесконечности если e()  0, это астатическая система 1/p^n, где n – степень астатизма. Чем выше эта степень тем жестче следящая система отслеживает ошибку. Но мы не можем строить такие системы так как интегратор каждый раз завливает ЛАЧХ на 20 дб. Введение астатизма требует коррекции ЛАЧХ для увеличения устойчивости, поэтому корректирующее звено выглядит сложнее чем просто интегратор.

2. Анализ устойчивости систем в Matlab

Для построения частотных характкристик в Matlab используются команды freqs и bode. Первая – рассчитывает значение функции W(jw) для заданного набора частот. На основе полученного массива комплексных чисел можно построить график АФХ или рассчитать АФХ и ФЧХ (для этого используются команды abs и  angle). Команда bode рассчитывает ЛФХ и ЛАХ. Для построения  соответствующих графиков используются команды plot, semilogs и loglog. Для задания частоты в логарифмическом масштабе используется команда  logspace.

Пример постоения частотных характеристик интегратора:

num=1;	//векторы коэфициентов числителя и знаменателя

den=[1 0];   //передаточная функция интегратора 1/p

w=logspace(-1, 3);   //интервал частот от 0,1 до 1000 рад/сек

W=freqs(num, den, w);   //частотный отклик

plot(W), grid;   //график АФХ

A=abs(W);   //амплитудная характеристика

plot( w, A), grid;   //график АЧХ

phi=angle(W)*180/pi;   //фазовая характеристика

plot(w, phi), grid;   //график ФЧХ

Боле короткий путь построения ЛЧХ связан с использованием команды bode. Запас устойчивости по фазе и по амплитуде вычисляется с помощью команды margin. График АФХ также может быть получен при помощи команды nyquist.

# Билет №15

2.Анализ утойчивости системы в пакете СИАМ

В режиме набора модели (F2 «Блок») построить схему моделирования, содержащую генератор входного сигнала и блок с соответствующей передаточной функцией. В режиме моделирования (F7 «Мод») выбрать параметры численного метода (F2 «Мет») назначить два окна для предварительного просмотра графиков (F5 «Окно») и выполнить моделирование (F3 «Счет»). Результат моделирования  будет представлен в виде графика (F6 «Граф») или таблицы (F7 «Рез»). При нажатие F9 вы сможете продолжить моделирование