19.2- Численное моделирование систем управления.

x’=f(x,t)-большинство систем описывается этим ур-ем.

X2

X1

f=x’

f(x,t)-показывает направление измьенения системы.

lsim-команда MATLAB для системы

x’=Ax+Bu; y=Cx;-нахождение траектории пути.

Жесткие системы сложно моделировать.Источник жестких сиситем сильно вариабельная правая часть дифуравнения.

Пример жесткой системы:

Двойной маятник.T1~l1;T2~l2; T2<<T1;

Если T~T2=>T слишком мал для Т1

Если T~T1=>T слишком велик для Т2

Следовательно, Т не подобрать. => Для жестких систем Т=Т(t);

Методы моделирования:

- Метод Эйлера.

T1-T0=T;

x

t

T0

T1

Ошибка моделирования

Формульно:

dx/dt=f(x,t)=>x=f*T; заменим производные конечными разностям.

xk=xk-1+x=xr-1+f*T

Достоинства: простота.

Недостатки:

При уменьшении шага растет суммарная ошибка.

- Метод Рунге-Кутта

x

t

t         t+T

x1

z

f(t1)

f(t2)

f(t3)

f(t4)

xk=xr+1+fсреднее Т - Метод Шарикова.

a=x1;

f1=f(a)*T , z=a+f1/2 , b=f1;

f2=f(z)*T , z=a+f2/2 , b=b+2*f2;

f3=f(z)*T , z=a+f3 , b=b+2*f3;

f4=f(z)*T , b=(b+f4)/6;

x2=x1+b; где b-последовательно вычисляемое значение x.

  - Определение запаса устойчивости.