РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С КОМПЛЕКСОМ МОДЕЛИРОВАНИЯ

ЦИФРОВЫХ УСТРОЙСТВ ("КОНСТРУКТОРОМ")

1. Общие положения

Комплекс моделирования цифровых  устройств  состоит  из  пяти

файлов, находящихся в подкаталоге EXE каталога KONSTRUK.TOR. Веду-

щей программой комплекса является программа SIMUL.EXE.

Программа SIMUL.EXE  предназначена для моделирования цифровых

схем.  Входными данными этой  программы  являются  файлы  описания

электрической схемы цифрового устройства и,  если необходимо, файл

с входными данными для этой схемы. Так как в общем случае програм-

ме  необходимо передавать информацию о нескольких файлах,  а также

дополнительную информацию о режимах работы программы, то обращение

к  программе  организовано с использованием "файла_проекта".  Файл

проекта - это специальный текстовый файл, содержащий всю необходи-

мую информацию для программы в текущем сеансе работы.

Перед работой с программой в любом текстовом редакторе  наби-

раются файлы с описанием моделируемой схемы,  файл с входными зна-

чениями и файл проекта,  в котором перечисляются  все  необходимые

для моделирования файлы,  а также устанавливаются значения некото-

рых переменных, определяющих режимы работы моделирующей программы.

Форматы всех файлов подробно описаны ниже.

После подготовки всех файлов  к  моделированию,  в  командной

строке DOS набирается имя программы SIMUL и в качестве ее парамет-

ра набирается имя файла-проекта (если файл с проектом находится не

в текущем каталоге,  то имя необходимо набрать с полным путем дос-

тупа к нему).  После запуска программы будет выведена заставка,  а

после нее выведется надпись "Начало компилирования".  Через корот-

кое время и в случае отсутствия ошибок в описании схемы  выведется

надпись  "Начало  моделирования".  По  окончанию моделирования и в

случае отсутствия ошибок на этом этапе выведется надпись "Все OK!"

и программа заканчивает работу. После этого можно просмотреть файл

результатов моделирования либо с именем,  указанным в файле проек-

та, либо с именем "OUT.DAT",  который создается по умолчанию в те-

кущем директории.

Описываемый комплекс моделирования является чисто программной

модификацией сущестовавшего ранее комплекса полунатурного  модели-

рования (ПАК)  и использует основные принципы описания и моделиро-

вания цифровых схем,  использованные в ПАК.

Описание ПАК приведено в учебном пособии

Яковлев А.В., Курсанов О.И., Марковский С.Г. Логическое моде-

лирование цифровых устройств и специализированных ЭВМ:  Учеб.посо-

бие/ ЛИАП, Л., 1990.

Основные отличия описываемого комплекса от ПАК:

- программное моделирование всех элементов схемы,

- отсутствие единой интегрирующей среды, что, с одной сто-

роны, позволяет осуществлять подготовку исходных данных независимо

от моделирующей программы,  а с другой стороны,  возлагает ведение

архивов на пользователей,

- каждая шина в схеме рассматривается как двунаправленная,

что позволяет в описаниях связей  указывать  подключаемые  к  шине

элементы в любом порядке,

- из описаний выводов и схем исключены "полубайтовые" шины,

- идентификаторы выводов функциональных элементов,  входов

и выходов могут содержать до пяти символов,

- отсутствует вывод результатов в форме логических времен-

ных диаграмм

- число  используемых элементов каждого типа в схеме огра-

ничивается только возможностями моделирующей ЭВМ.

Описываемый комплекс моделирования будет развиваться и допол-

няться.

2. Общая структура описания моделируемой схемы

Описание любой схемы можно представить в виде набора описаний

каждой связи в схеме, как между элементами, так и между элементами

и  входными  или  выходными выводами схемы.  Для составления таких

описаний необходимо знать тип каждого элемента в связи (типы,  ис-

пользуемых в конструкторе элементов,  описаны в другом документе),

номера элементов в группе однотипных элементов и номера или мнемо-

ники  используемых  выводов этих элементов.  Каждая связь при этом

описывается набором связываемых выводов элементов с  проставленным

символом связки между каждым элементом набора.  В качастве символа

связки в описываемой программе используется символ "-" (дефис  или

тире).

Таким образом,  описание  моделируемой схемы представляется в

виде списка описаний электрических цепей (связей), а описание каж-

дой цепи представляется в следующем формате (без пробелов):

ОПИСАНИЕ_ИСТОЧНИКА - ОПИСАНИЕ_ПРИЕМНИКА - ... - ОПИСАНИЕ_ПРИЕМНИКА

В описании электрической цепи (связи)  дефис  ("-")  является

обязательным  разделителем  между описаниями источников и приемни-

ков.

Как источники сигналов определяется:

-выходы функциональных элементов,

-именованные входы моделируемой схемы,

и как приемники сигналов оопределяются:

-входы функциональных элементов,

-именованые выходы моделируемой схемы,

Входы и выходы функциональных элементов в описании моделируе-

мой схемы определяются следующим образом:

ОПИСАНИЕ_ЭЛЕМЕНТА : ОБОЗНАЧЕНИЕ_ВЫВОДА

Здесь двоеточие (:) является обязательным разделителем между  опи-

санием элемента и обозначением вывода или группы выводов.

Описание элемента в моделируемой схеме определяется следующим

образом:

ИМЯ_ЭЛЕМЕНТА . НОМЕР_ЭЛЕМЕНТА

где

- ИМЯ_ЭЛЕМЕНТА (тип элемента) - три печатных символа  ASCII,

например, LS1, MX3, RG6 т.д.

- НОМЕР_ЭЛЕМЕНТА - порядковый номер элемента данного типа (с

данным именем) на схеме - десятичное число, не равное 0; если эле-

мент данного типа в схеме единственный, то номер элемента можно не

указывать.

Между именем и номером элемента ставится разделитель - точка.

Примеры: LS2.3, SM1.2, RG4.2 и т.п.

Имена функциональных элементов (ФЭ) в составе библиотеки эле-

ментов (БФЭ),  а также допустимые обозначения выводов приводятся в

описании БФЭ.

Входы и выходы элементов могут быть:

- многоразрядные ("шины") или

- одиночные (одноразрядные).

Обозначение многоразрядных  ("шины") и одиночных входов и вы-

ходов:

ИДЕНТИФИКАТОР

где, ИДЕНТИФИКАТОР - условное обозначение, состоящее из одного или

нескольких символов.

Кроме того, одиночные выводы можно обозначать порядковыми но-

мерами в соответствии с описанием в БФЭ.

Допустимые значения идентификаторов и порядковые  номера  для

входов  и выходов для каждого функционального элемента приведены в

описании БФЭ.

Обозначение отдельных  выводов  в  групповых (многоразрядных)

входах или выходах (используются в тех случаях,  когда  необходимо

выделить один из выводов):

ИДЕНТИФИКАТОР . НОМЕР В ГРУППОВОМ ВЫВОДЕ

Здесь:

-ИДЕНТИФИКАТОР - условное обозначение используемого многораз-

рядного вывода (шины);

-НОМЕР В ГРУППОВОМ ВЫВОДЕ -  цифра,  определяющая  порядковый

номер разряда в шине , разряды нумеруются, начиная с нуля;

-разделитель между  идентификатором  и  номером - точка.

Примеры: A.2, D.7, X1.3 и т.п.

Раскрывая понятие ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТА  и  ОБОЗНАЧЕНИЕ  ВЫВЫДОВ,

описание  входов  и  выходов  функциональных элементов в описаниях

электрических цепей моделируемой схемы должны быть представлены  в

следующем формате ( без пробелов):

ИМЯ ЭЛЕМЕНТА [ . НОМЕР ЭЛЕМЕНТА ] : ИДЕНТИФИКАТОР [ . НОМЕР РАЗРЯДА ]

или

ТЭ [ . НЭ ] : ( НВ │ МВ │ МШ [ . ЛвШ ] )

где ТЭ - мнемоника элемента;

НЭ - номер элемента среди однотипных (может отсутсвовать);

НВ - номер вывода элемента;

МВ - мнемоника вывода элемента;

МШ - мнемоника шины элемента;

ЛвШ - номер линии в шине.

Примечание: здесь  и  далее  заключенное  в  квадратные скобки [ ]

включается в реальные описания по необходимости и  мо-

жет отсутсвовать.

Пример:

В схеме:                   В конструкторе:

LN1.2

1 ┌───┐ 2

─┤1  о───┐  LS2.3                        . . .

└───┘   │1 ┌───┐                       LN1.2:2 - LS2.3:1

└──┤ & o───                     . . .

────────────┤   │ 3

2 └───┘

AL2                 MS6.2

───┬──┐          ┌──┬──┬──┐

ALU│F0││        ││A0│MS│  │               . . .

│. ││F      A││. │  │  │              AL2:F - MS6.2:A

│. │╞════════╡│. │  │Q0││

│. ││        ││. │  │. ││Q            AL2:Z - MS6.2:B0  или

│F7││        ││A7│  │. │╞══           AL2:Z - MS6.2:B.0 или

│  │        12├──┤  │. ││             AL2:22 - MS6.2:12

├──┤22 ┌──────┤B0│  │Q7││              . . .

│Z ├───┘      │. │  │  │

Так как  входы  и выходы схемы можно рассматривать как выводы

более сложного элемента,  структура описаний внешних выводов схемы

повторяет структуру описаний выводов элементов, за исключением то-

го, что идентификаторы выводов схемы определяются пользователем по

своему усмотрению.

Возможные варианты таких описаний:

НВВ │ МВШ │ МВШ.ЛвШ

где       НВВ - номер внешнего одиночного выводы;

МВШ - мнемоника (имя) внешней шины.

Номера внешних выводов или имена шин могут выбираются пользо-

вателем совершенно произвольно, кроме ограничений о которых сказа-

но ниже.  Длина идентификаторов не должна  превышать  5  символов.

Имена шин и номера одиночных выводов при описании входов и выходов

схемы могут пересекаться. Их разделение будет происходить на уров-

не секций (см. ниже).

3. Структура файла с описанием моделируемой схемы

Файл описания состоит в общем случае из трех логически разде-

ленных секций: секция описаний входов схемы, секция описаний выхо-

дов схемы и секция описаний связей внутри схемы.  Секция  описания

выходов должна присутствовать всегда, а секции описания входов или

связей, по ненадобности, могут отсутствовать. Каждая секция в фай-

ле имеет свое уникальное имя, по которому определяется ее местона-

хождение. Имя секции выделяется с обеих сторон квадратными скобка-

ми.  В  имени  секции нельзя допускать ошибок,  иначе программа не

найдет ее.  Порядок расположения секций не важен,  но лучше соблю-

дать следующий порядок:  входы,  выходы,  связи.  В файле описания

схемы могут присутствовать комментарии.  Каждая строка комментария

должна  располагаться  обязательно  с новой строки и начинаться со

знака ";".

Ниже приведены подробные описания каждой секции.

Секция "ВХОДЫ"

В этой  секции приводятся описания связей между внешними вхо-

дами моделируемой схемы и элементами внутри схемы.  Структура опи-

сания одной связи следующая: первым в связи идет описание внешнего

входа схемы,  а затем набор описаний выводов элементов,  к которым

поступает информация с внешнего входа.

В этой секции также указываются связи,  подающие  константные

значения  на входы элементов.  Для этого имеются специальные имена

внешних входов.  Они начинаются с ключевого символа "#"  (решетка)

за которым следует числовое значение константы.  Числовое значение

может быть представлено в десятичном, шестнадцатиричном, восмерич-

ном или двоичном форматах. При этом, если перед числом стоит буква

"h",  то следующие за ней  символы  будут  интерпретироваться  как

шестнадцадтиричное число,  если буква "o",  то - восмеричное, если

буква "b",  то - двоичное,  а если букв нет,  то как десятичное. В

ходе моделирования это значение будет постоянно присутстувовать на

соответствующих входах элементов.

Если в схеме присутствует внутренне тактирование, то есть не-

обходим генератор синхросигналов,  то это также указывается в дан-

ной секции. Для этого необходимо описать связь берущую значение со

специального внешнего входа,  имеющего предопределенное имя "CLK".

Во  время моделирования на него будут поступать тактирующие сигна-

лы.

Пример:

[ ВХОДЫ ]

;========= Это входной контакт схемы =========

1-LA3.3:4-LN1.5:12

;========= Это входная шина ============

INBUS-DD2:B

;*********** Это отдельная линия в шине **********

D.0 - RG1.1:D.5

;------------ Это константные значения -----------

#hFF - MS6.2:C

#0 - ALU1:A

;+++++++++++ Используем тактовый генератор модели ++++++++++

CLK - TK1:C

Секция "ВЫХОДЫ"

В этой  секции приводятся описания связей между выходами эле-

ментов и внешними выходами моделируемой схемы.  Структура описания

одной связи следующая: первым в связи идет описание выходного кон-

такта элемента,  а второй в связи стоит описание  внешнего  выхода

схемы.  Как видно в описании связей в данной секции могут присутс-

твовать только два абонента.

Пример:

[ ВЫХОДЫ ]

;+++++++++++++++  Выходной контакт с номером 2 +++++++++++++

LN1.4:2 - 2

;===============  Выходная шина с именем OUTBUS =============

MX11:Q - OUTBUS

;-------------- Контакт 4 в выходной шине B -----------------

LS1.1:3 - B.4

Секция "СВЯЗИ"

В секции приводятся описания  всех  внутрених  связей  схемы.

Описание связи содержит набор описаний связываемых выводов элемен-

тов схемы,  разделенных смволом "-" (тире). Количество элементов в

связи может быть любым. Если описание связи не помещается на одной

строке, то чтобы продолжить его на другой строке, необходимо в на-

чале второй (и последующих) строки поставить знак "-" и продолжить

описание связи.  Для программы не важна последовательность элемен-

тов-источников  и  элементов-приемников  в описании связи,  но для

наглядности лучше записывать источники с начала связи.

В описании связи в данной секции не могут присутствовать опи-

сания внешних выводов схемы, а также константных сигналов.

Пример:

[ СВЯЗИ ]

IE1.1:3 - LA4.4:5

RU4:A - MX11:F - SM.4:F

; следующая строчка продолжает описывать предыдущую связь,

; на что указывает знак "-" в начале строки

- AL1.1:A - CM2:B

4. Структура файла с входными данными для схемы

Файл с  входными  данными представляет собой текстовый файл с

табличной организацией записей.  Это означает следующее:  в первой

строке файла перечисляются все имена и номера входных выводов схе-

мы, соответствующих именам и номерам внешних выводов схемы описан-

ных  в секции "ВХОДЫ".  Порядок их следования не важен.  Отдельные

имена разделяются либо одним,  либо несколькими пробелами.  В файл

не выносятся константные входы и предопределенные имена ( "CLK" ).

Затем под каждым именем входа записываются в столбик подавае-

мые на него значения,  причем значения записанные на одной  строке

будут подаваться одновременно, а каждая строка соответствовать од-

ному шагу моделирования.  Если в схеме используется внешний такто-

вый  генератор  CLK,  то  один шаг моделирования равен полупериоду

тактового сигнала.  Величина значений не должна превышать  разряд-

ности текущего вывода, иначе на этапе моделирования возникнет пре-

дупреждение.  Все значения в этом файле должны быть представлены в

шестнадцатиричном формате.

Пример:

1  2  D    INDATA

-----------------

0  0  AA     0

0  1  AA     0

0  1  05    55

1  0  34    FF

5. Структура файла с результатами моделирования

Этот файл генерируется программой при моделировании схемы. Он

имеет такую же структуру, как и файл с входными значениями. В пер-

вой строке перечислены все имена выходных выводов схемы, под кото-

рыми в столбик записаны значения полученные в результате моделиро-

вания  на каждом шаге.  Все значения выводятся в шестнадцатиричном

формате. Каждая строка соответствует одной строке из файла с вход-

ными данными.  В самом первом столбце указываются номера шагов мо-

делирования.

Пример:

Такт │ 1  Q  OUTDATA

─────┼──────────────-

1  │ 0  00   AA

2  │ 0  AA   AA

3  │ 0  AA   05

4  │ 1  BB   34

.  │  .   .   .

6. Структура файла проекта

Файл проекта содержит перечень используемых при моделировании

файлов,  а также некоторый набор установок, задающих режимы работы

компилятора модели и симулятора цифровых схем. Рекомендуется файлу

проекта назначать расширение ".PRJ".  Оно используется в программе

по умолчанию.

Файл проекта представляет собой набор секций.  Каждая  секция

отвечает за определенную область установок, имеет уникальное имя и

выделяется с помощью квадратных скобок ("[" и "]").  В каждой сек-

ции  определен некоторый набор переменных,  задавая значения кото-

рых,  изменяют режим работы программы.  Всего имеется  три  секции

"ФАЙЛЫ",  "КОМПИЛЯТОР"  и "СИМУЛЯТОР".  Последние две секции могут

при ненадобности отсутствовать.

Секция "ФАЙЛЫ" содержит следующие пременные:

1) ФАЙЛ_1 - этой переменной присваивается имя файла,  содержащего

описание моделируемой схемы. Если этот файл находится

не в текущем каталоге,  то  указывается  полный  путь

доступа к нему. ( Переменная присутствует всегда )

2) ВХОД - этой переменной назначается имя файла с входными данны-

ми для модели. При необходимости также указывается пол-

ный путь доступа.  Если переменную не устанавливать, то

будет  использоваться  имя  по  умолчанию,  а   именно,

"IN.DAT" из текущего каталога.

3) ВЫХОД - с помощью этой переменной можно переназначить имя  ре-

зультирующего  файла с данными моделирования.  При от-

сутствии этой переменной выходные данные будут помеще-

ны в файл "OUT.DAT" в текущем каталоге.

Секция "КОМПИЛЯТОР" содержит следующие пременные:

1) РЕГИСТР - возможные значения перменной - РАЗЛИЧАТЬ и НЕ_РАЗЛИ-

ЧАТЬ. Задает режим работы сканера текста компилятора

модели.  Если  включен  режим РАЗЛИЧАТЬ регистр,  то

компилятор будет различать имена написанные в разных

регистрах. По умолчанию регистр не различается.

Секция "СИМУЛЯТОР" содержит следующие пременные:

1) ТАЙМАУТ - с помощью этой переменной можно задать порог распоз-

навания  ошибки автогенерации.  Это необходимо в том

случае,  если моделируется сложная схема  с  большим

временем  окончания  переходных процессов и в модели

нет цепей создающих  положительные  обратные  связи.

Для  такого  случая необходимо увеличить заданное по

умолчанию время обработки таймаута. Значение задает-

ся  в  числовом виде и имеет размерность наносекунд.

По умолчанию 1000 нс.

2) ТАКТОВ - задает  количество  тактов (шагов) моделирования  при

отстутствии других ограничивающих факторов,  то есть

не используется файл с входными значениями. Если ис-

пользуется файл входных значений, то число шагов мо-

делирования  равно числу строк в таблице входов.  По

умолчанию это значение равно 12.

3) НАПР_ПО_УМОЛ  -  переменная  задает потенциал присутсвующий на

неподключенных выводах элементов.  По умолчанию

равен 1.

Пример описания файла проекта в простейшем случае (проект LABA.PRJ):

[ ФАЙЛЫ ]

ФАЙЛ_1 = LABA.MD

ВХОД   = LABA_IN.DAT

ВЫХОД  = LABA_OUT.DAT

Состав файлов, необходимых для полной работы с программой мо-

делирования электронных цифровых схем:

SIMUL.EXE  - основной файл

SIMUL.DSC  - файл с описанием элементов,  входящих  в  базу

данных программы

SIMUL.EDB  - файл с базой данных элементов

K4210.L2I  - индексный файл к базе данных

SIMUL.INI  - файл с настройками работы программы

Для установки дома необходим весь вышеприведенный набор  фай-

лов. Файлы либо помещаются в рабочий каталог, где так же будут на-

ходиться файлы моделируемых схем,  либо могут быть помещены в свой

собственный каталог.  При этом,  для удобства работы с программой,

необходимо дополнительно дописать в файле AUTOEXEC.BAT в  перемен-

ной PATH путь до этого каталога.  После этого можно будет, работая

в своем рабочем каталоге,  вызывать программу SIMUL просто набирая

её имя в командной строке.

Набор функциональных элементов  базы данных программы моделирования цифровых схем SIMUL

╔═══════════════════════╤══════════╤═══════════╗

║ Функциональное обозн. │  Аналог  │ Мнемоника ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║     Элементы И :      │          │           ║

║         2И            │  155ЛИ1  │  LS1      ║

║         4И            │  155ЛИ6  │  LS3      ║

║         8И            │   нет    │  LS5      ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║    Элементы И-НЕ :    │          │           ║

║        2И-НЕ          │  155ЛА3  │  LS2      ║

║        4И-НЕ          │  155ЛА1  │  LS4      ║

║        8И-НЕ          │  155ЛА2  │  LS6      ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║     Элементы ИЛИ :    │          │           ║

║        2ИЛИ           │  155ЛЛ1  │  LP1      ║

║        4ИЛИ           │   нет    │  LP3      ║

║        8ИЛИ           │   нет    │  LP5      ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║   Элементы ИЛИ-НЕ :   │          │           ║

║        2ИЛИ-НЕ        │  155ЛЕ1  │  LP2      ║

║        4ИЛИ-НЕ        │ (155ЛЕ3) │  LP4      ║

║        8ИЛИ-НЕ        │   нет    │  LP6      ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║ Элементы Искл. ИЛИ :  │          │           ║

║        2И.ИЛИ         │  155ЛП5  │  LI1      ║

║        4И.ИЛИ         │   нет    │  LI3      ║

║        8И.ИЛИ         │   нет    │  LI5      ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║ Элементы Искл.ИЛИ-НЕ: │          │           ║

║       2И.ИЛИ-НЕ       │   нет    │  LI2      ║

║       4И.ИЛИ-НЕ       │   нет    │  LI4      ║

║       8И.ИЛИ-НЕ       │   нет    │  LI6      ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║      Инверторы :      │          │           ║

║        1НЕ            │ (155ЛН1) │  LN1      ║

║        2НЕ (шинный)   │ (155ЛН1) │  LN2      ║

║        4НЕ (шинный)   │ (155ЛН1) │  LN3      ║

║        8НЕ (шинный)   │ (155ЛН1) │  LN4      ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║ Составные элементы :  │          │           ║

║     (2И-2И)-2ИЛИ      │   нет    │  LL1      ║

║     (2И-2И)-2ИЛИ-НЕ   │  531ЛР11 │  LL2      ║

║     (4И-4И)-2ИЛИ      │   нет    │  LL3      ║

║     (4И-4И)-2ИЛИ-НЕ   │  555ЛР4  │  LL4      ║

║ (2И-2И-2И-2И)-4ИЛИ    │   нет    │  LM1      ║

║ (2И-2И-2И-2И)-4ИЛИ-НЕ │ (155ЛР3) │  LM2      ║

║ (4И-4И-4И-4И)-4ИЛИ    │   нет    │  LM3      ║

║ (4И-4И-4И-4И)-4ИЛИ-НЕ │   нет    │  LM4      ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║ Разрешающие элементы :│          │           ║

║   по выходу (без Z)   │          │           ║

║        2 -> 2         │   нет    │  LB1      ║

║        2 -> 2-НЕ      │   нет    │  LB2      ║

║        4 -> 4         │   нет    │  LB3      ║

║        4 -> 4-НЕ      │   нет    │  LB4      ║

║        8 -> 8         │   нет    │  LB5      ║

║        8 -> 8-НЕ      │   нет    │  LB6      ║

║    по выходу (c Z)    │          │           ║

║        1 -> 1         │  155ЛП8  │  BD1      ║

║        1 -> 1-НЕ      │   нет    │  BD2      ║

║        2 -> 2         │ (155ЛП11)│  BD3      ║

║        2 -> 2-НЕ      │   нет    │  BD4      ║

║        4 -> 4         │  531АП5  │  BD5      ║

║        4 -> 4-НЕ      │  531АП3  │  BD6      ║

║        8 -> 8         │ (531АП5) │  BD7      ║

║        8 -> 8-НЕ      │ (531АП3) │  BD8      ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║     ДЕШИФРАТОРЫ :     │          │           ║

║    1 в 4 (сдвоенный)  │  155ИД4  │  DC1      ║

║    1 в 16             │  155ИД3  │  DC2      ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║    МУЛЬТИПЛЕКСОРЫ :   │          │           ║

║  2 по 4 -> 4    ( Z ) │  555КП11 │  MS1      ║

║  2 по 4 -> 4-НЕ ( Z ) │  555КП14 │  MS2      ║

║  2 по 4 -> 4          │ (555КП11)│  MS7      ║

║  2 по 4 -> 4-НЕ       │ (555КП14)│  MS8      ║

║  2 по 8 -> 8    ( Z ) │   нет    │  MS5      ║

║  2 по 8 -> 8          │   нет    │  MS9      ║

║  4 по 8 -> 8    ( Z ) │   нет    │  MS6      ║

║  4 по 2 -> 2    ( Z ) │  555КП12 │  MS3      ║

║       8 -> 1          │  155КП7  │  MS4      ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║     СДВИГАТЕЛИ :      │          │           ║

║     на 1 разряд       │   нет    │  SH1      ║

║     на 2 разряда      │   нет    │  SH2      ║

║     параметрический   │   нет    │  SH3      ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║     СУММАТОРЫ :       │          │           ║

║       1 + 1 + Co      │   нет    │  SM1      ║

║       2 + 2 + Co      │  155ИМ2  │  SM2      ║

║       4 + 4 + Co      │  555ИМ6  │  SM3      ║

║       8 + 8 + Co      │   нет    │  SM4      ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║        АЛУ :          │          │           ║

║    4-х разрядное      │ (531ИК2) │  AL1      ║

║    8-и разрядное      │   нет    │  AL2      ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║     КОМПАРАТОРЫ :     │          │           ║

║    4-х разрядные      │ (555СП1) │  CM1      ║

║    8-и разрядные      │   нет    │  CM2      ║

╠═══════════════════════╧══════════╧═══════════╣

║         Динамические цифровые схем           ║

╟───────────────────────┬──────────┬───────────╢

║       ТРИГГЕРЫ:       │          │           ║

║         RS:           │          │           ║

║ с инверсией на входах │   нет    │  TS1      ║

║  с прямыми входами    │   нет    │  TS2      ║

║   D с разр. записи:   │          │           ║

║        1 разр.        │   нет    │  TD1      ║

║        2 разр.        │ (155ТМ7) │  TD2      ║

║        4 разр.        │ (155ТМ7) │  TD3      ║

║   D дин. по пер. фр:  │          │           ║

║        1 разр.        │  155ТМ2  │  TD4      ║

║        2 разр.        │   нет    │  TD5      ║

║        4 разр.        │  155ТМ8  │  TD6      ║

║  D дин. по задн. фр:  │          │           ║

║        1 разр.        │   нет    │  TD7      ║

║        2 разр.        │   нет    │  TD8      ║

║        4 разр.        │   нет    │  TD9      ║

║         JK:           │          │           ║

║  дин. по перед. фр.   │   нет    │  TK2      ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║       СЧЕТЧИКИ:       │          │           ║

║   Ассинх. двоичные:   │          │           ║

║  4разр. по зад. фр.   │ (155ИЕ5) │  CT1      ║

║  4разр. по перед. фр. │   нет    │  CT2      ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║       РЕГИСТРЫ:       │          │           ║

║ 1ступ. с вх. R по +C  │   нет    │  RG1      ║

║ 1ступ. с вх. R по -C  │   нет    │  RG2      ║

║ 1ступ. с Z-вых. по +C │  555ИР22 │  RG3      ║

║ 1ступ. с Z-вых. по -C │   нет    │  RG4      ║

║  динам. с вх. R по +C │   нет    │  RG5      ║

║  динам. с вх. R по -C │  555ИР35 │  RG6      ║

║ динам. с Z-вых. по +C │  555ИР23 │  RG7      ║

║ динам. с Z-вых. по -C │   нет    │  RG8      ║

║ Динам. с разр. записи:│          │           ║

║   с входом R по +C    │   нет    │  RV1      ║

║   с входом R по -C    │   нет    │  RV2      ║

║   с Z-выходом по +C   │   нет    │  RV3      ║

║   с Z-выходом по -C   │   нет    │  RV4      ║

║    Универсальные:     │          │           ║

║   с входом R по +C    │ (555ИР11)│  RS1      ║

║   с входом R по -C    │   нет    │  RS2      ║

║   с Z-выходом по +C   │   нет    │  RS3      ║

║   с Z-выходом по -C   │   нет    │  RS4      ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║         РЗУ:          │          │           ║

║8x8 с разр.зп.,1вх.1вых│   нет    │  RF1      ║

║8x8 с разр.зп.,1вх.2вых│   нет    │  RF2      ║

║8x8 с разр.зп.,1вх.2вых│   нет    │  RF3      ║

╟───────────────────────┼──────────┼───────────╢

║         ОЗУ:          │          │           ║

║16x4 с разд. вх. и вых.│ (155РУ2) │  RM1      ║

║256x4 с двунапр.ш.данн.│ (537РУ13)│  RM2      ║

║256x1 с разд. вх и вых.│ (155РУ5) │  RM3      ║

║                       │          │           ║

╚═══════════════════════╧══════════╧═══════════╝

Условные обозначение:

+C - элемент срабатывает по переднему фронту тактового входа

-C - элемент срабатывает по заднему фронту тактового входа

║         3И            │ К155ЛИ3  │  LS7      ║

║        3И-НЕ          │ К155ЛА4  │  LS8      ║

║        3ИЛИ           │   нет    │  LP7      ║

║        3ИЛИ-НЕ        │ К155ЛЕ4  │  LP8      ║

║        3И.ИЛИ         │   нет    │  LI7      ║

║       3И.ИЛИ-НЕ       │   нет    │  LI8      ║